Les points de prélèvement selon les environnements et des salles

| Zone | Salle | Point de Prélèvement | Spécification Entérobactéries | Spécification Salmonelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Environnement 1 | 1.1 Pesée mélange | 1.1.1 Couteaux salle de pesée | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 1.2 Mélange | 1.2.1 Surface internes de la trémie d’incorporation | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.2.2 Ouverture vanne filtre mélange poudre | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.2.3 Mains d’un opérateur | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 1.3 Pesée pré mélange | 1.3.1 Seau en pesée | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 1.4 Pré mélange | 1.4.1 Paroi interne cuve tampon | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.4.2 Surface internes de la trémie d’incorporation | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 1.5 Conditionnement | 1.5.1 Surface interne trémie de conditionnement 1 | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.2 Surface interne trémie de conditionnement 2 | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.3 Surface interne trémie de conditionnement 4 | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.4 Col formateur de la conditionneuse 1 | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.5 Col formateur de la conditionneuse 2 | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.6 Col formateur de la conditionneuse L4A | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.7 Col formateur de la conditionneuse L4B | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.7 Canne de dosage des ensacheuses 1 | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.8 Canne de dosage des ensacheuses 2 | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.9 Canne de dosage des ensacheuses L4A | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 1.5.9 Canne de dosage des ensacheuses L4B | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | Point aléatoire | 05 points aléatoires | <10 ufc/cm² | Absence/cm² |
| Environnement 2 | 2.1 Pesée mélange | 2.1.1 Bras aspirant dust -collector | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 2.1.2 Plateau balance zone de pesée | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 2.1.3 Manche (corde) porte rapide | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 2.1.4 coffret électrique porte rapide | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 2.2 Mélange | 2.2.1 Extérieur du mélangeur poudre | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 2.2.2 Grille de soufflage CTA zone Production | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 2.2.3 Grille de reprise CTA Zone de production | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 2.2.4 Distributeur de désinfectant pour main (Entrée Salle mélange) | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 2.3 Pesée pré mélange | 2.3.1 Plateau balance zone de pesée pré mélange | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 2.4 Pré mélange | 2.4.1 Extérieur du pré mélangeur | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 2.5 Conditionnement | 2.5.1 Scotcheuse automatique | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 2.5.2 Armoire de commande en zone de production | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | Point aléatoire | 05 points aléatoires | <50 ufc/cm² | Absence/cm² |
| Environnement 3 | 3.1 Pesée mélange | 3.1.1 Palette plastique en zone production | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 3.2 Mélange | 3.2.1 Sol zone de production | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.2.2 Mur zone de production | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.2.3 Outils de nettoyage en zone de production | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.2.4 Uniforme des operateurs | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.2.5 Chaussures des opérateurs | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 3.3 Pesée prémélange | 3.3.1 Palette plastique en zone production | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.3.2 Support des outils de nettoyage | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 3.4 Prémélange | 3.4.1 Clé à ergot des broyeurs | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.4.2 Escabot | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 3.5 Conditionnement | 3.5.1 Tapis du convoyeur | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.5.2 Bureau chef de quart | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.5.3 Interrupteur zone production | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 3.6 SAS Mélange Poudre | 3.6.1 sol SAS | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 3.6.2 Mur SAS | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | Point aléatoire | 05 points aléatoires | <100 ufc/cm² | Absence/cm² |
| Environnement 4 | 4.11 Stockage Tampon MP | 4.11.1 Sol Stockage Tampon MP | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.11.2 Zone de prélèvement des matières premières (Hôte) | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 4.12 Stockage Tampon PF | 4.12.1 Sol Stockage Tampon PF | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 4.13 Laverie | 4.13.1 Sol laverie | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.13.2 Bassin laverie | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.13.3 Zone de séchage matériel propre | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 4.14 Vestiaire hommes | 4.14.1 Banc | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.14.2 Poignet vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.14.3 Sols de vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.14.4 Distributeur désinfectant | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 4.15 Vestiaire Femmes | 4.15.1 Banc | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.15.2 Poignet vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.15.3 Sols de vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.15.4 Distributeur désinfectant | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 4.16 Vestiaire Visiteur | 4.16.1 Banc | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.16.2 Poignet vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.16.3 Sols de vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.16.4 Distributeur désinfectant | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 4.17 Laboratoire Microbiologie | 4.17.1 Paillasse | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.17.2 Equipement | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.17.3 Sol | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  | 4.18 Vestiaire laverie | 4.18.1 Poigné vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.18.2 Sol vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.18.3 Distributeur vestiaire | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |
|  |  | 4.18.4 Chariot laverie | <500 ufc/cm² | Absence/cm² |